STM32F4 CAN 传感器网关系统
功能实现文档

F407 网关 · F103 采集终端

1 项目概述与系统架构

系统由三部分组成：F103 传感采集终端、F407 CAN 网关、PC 上位机。多个 F103 节点通过 CAN 总线（TJA1050 收发器，29bit 扩展帧）将采集数据上报给 F407 网关；网关完成协议解析、节点管理与故障诊断后，经 UART 串口与 PC 上位机交互，并预留 LAN8720A ETH 上行能力（LWIP）。

硬件平台：F407（粤嵌开发板，PD0/PD1 接 TJA1050）、F103（ZET6 节点）、PC。系统拓扑如下：

[节点1..N] ──CAN总线── [F407 网关] ──UART── [PC 上位机]
                              └──────ETH(LWIP)────── (可选上行)

2 通信协议规范

2.1 CAN 帧格式

采用 29bit 扩展帧：扩展 ID = NodeID(8) | MsgType(8) | Seq(16)；DLC=5，data[0..3] 为 payload，data[4] 为 CRC8。

CRC8：多项式 0x07、初始 0x00，对 data[0..3] 计算，用于帧完整性校验。

2.2 消息类型

| MsgType | 值 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SENSOR | 0x01 | 节点→网关 | 传感器数据上报 |
| BUS_ERR | 0x02 | 节点→网关 | CAN 总线故障告警 |
| OVER_TEMP | 0x03 | 节点→网关 | NTC 超温告警 |
| CTRL | 0x10 | 网关→节点 | 下行控制（控灯） |

2.3 UART 文本协议

命令以 

 结束，整帧（含结束符前内容）追加 2 位十六进制 CRC8；网关响应以 OK / ERR 前缀单行返回。

PC 端对空响应 / ERR BAD_FRAME / ERR Unknown cmd 自动重试 3~5 次，消化 UART 偶发丢字节。

3 F407 网关功能实现

3.1 启动流程

main() → MX_CAN1_Init() → osKernelInitialize() → MX_FREERTOS_Init() → App_MainTask()。

App_MainTask 中依次：AppCli_Init()（先建 report 队列与 ReportTask）→ AppConfig_Load() → bsp_can_init() → 创建各业务任务。

3.2 FreeRTOS 任务划分

| 任务 | 优先级 | 栈 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| App_MainTask | 5 | 2048 | 系统初始化、创建任务 |
| TaskCanGateway | 4 | 1024 | CAN 帧接收、校验、分发 |
| App_NodeMonitorTask | 3 | 1024 | 节点离线判定、温度告警 |
| ReportTask | 6 | 512 | 统一 UART 发送（最高优先级） |
| CliTask | 5 | 768 | 解析主机命令 |
| App_PushTask | 1 | 512 | 周期主动推送 |
| AppSysMonTask | 4 | 1536 | 心跳/存活监测 |
| FaultMgrTask | - | - | 故障记录与恢复 |
| App_DebugPrintTask | 2 | 1536 | 调试打印 |

3.3 CAN 接收与帧校验

TaskCanGateway 从 CanRxQueue 取帧 → app_can_validate_frame()（校验 IDE=扩展帧、DLC=5、CRC8 一致）→ App_OnCanFrame() 按 MsgType 分发；标准帧直接丢弃。AppSysMon_HeartBeat() 持续上报存活。

3.4 节点管理与告警

离线判定：依 g_sys_cfg.node_timeout_ms，超时未收到该节点报文即标记 Offline。

温度告警：节点温度 > g_sys_cfg.temp_high_limit 触发告警。

使能掩码：g_sys_cfg.node_enable_mask 屏蔽不参与统计的节点（MAX_NODE_NUM=4）。

3.5 CAN Bus-Off 恢复

HAL_CAN_ErrorCallback（ISR 上下文）仅置 g_can_busoff_flag=1；TaskCanGateway 检测到后在任务上下文调用 bsp_can_busoff_recovery()（Stop→Init→Start→重配过滤器），严禁在中断内操作外设。

3.6 异步日志与 UART CLI

所有运行日志经 App_ReportPrint() 非阻塞入队，由 ReportTask 统一 UART 输出，解耦业务任务与硬件。遵循“UART 静默原则”：正常运行仅输出 OK/ERR 响应，避免调试日志挤占响应队列导致命令超时。

3.7 主动推送（P2）

g_sys_cfg.push_enable 开启时，App_PushTask 按 push_period_ms 周期经 ReportTask 发送 PUSH STATUS / PUSH NODE 行；PC 端 reader 线程区分 PUSH 前缀与命令响应，实现全双工。

3.8 性能统计（P0）

DWT->CYCCNT 作为 FreeRTOS 运行时统计时钟源；GET_PERF 返回各任务 CPU 占用、栈水位、队列峰值、CAN/UART 速率与剩余堆内存。

3.9 系统信息（P4）

AppSysMon_Init() 读取 RCC->CSR 复位原因、RTC->BKP0R 启动计数（非易失）；GET_SYS 返回 UPTIME / BOOT_COUNT / RESET_REASON。

3.10 配置管理

SystemConfig_t 存于 Flash；AppConfig_Load() 上电加载，参数实时驱动运行时（无需重启）。SET_PUSH 等命令改参后 AppConfig_Save() 落盘，掉电保持。

4 F103 采集终端功能实现

4.1 任务结构

单任务 APP_MainTask（优先级 2，栈 1024），裸机分时调度，每轮 vTaskDelay(1) 让出 CPU，避免死循环占满。

4.2 传感器采集

ADC_DMA_Init() 启动双通道 DMA 采集（电位器电压 + NTC 温度）；BSP_NTC_CalcTemp() 由 ADC 值换算摄氏温度。先启动 DMA 否则滤波全为 0。

4.3 CAN 周期上报

每 200ms 组包 MSG_TYPE_SENSOR：payload[0..1]=电压×100（uint16 大端），payload[2..3]=温度×100（int16 大端，低 2bit 嵌按键状态），data[4]=CRC8；每帧 Seq 自增。发送失败细分统计 BUSY / ERR。

4.4 故障诊断

每轮检测 NTC 断线（adc2≤10 或 ≥4080）、ADC 越界；温度 ≥55℃ 触发 MSG_TYPE_OVER_TEMP（去抖：仅状态翻转时上报一次，回落才允许再次触发）。

4.5 总线故障上报与自恢复

CAN 错误中断置 can_err_flag；主循环上报 MSG_TYPE_BUS_ERR（带 REC/TEC）；检测到 Bus-Off（ESR bit2）执行 Stop→Init→重配过滤器→Start 自恢复。

4.6 接收控制指令

解析 MSG_TYPE_CTRL：data[0]=1 点亮 LED0，=0 熄灭。

4.7 看门狗与 RTC

IWDG 每轮喂狗（置于循环最前，保证上报卡死也能复位）；RTC 闹钟 50s 周期触发 LED 演示；上电检测 IWDG 复位并置故障码。

5 PC 上位机功能

Python + Tkinter，提供 7 个面板：状态监控 / 参数配置 / 数据记录 / 故障诊断 / 节点管理 / 系统维护 / 性能分析。

串口全双工：常驻 reader 线程，PUSH  前缀转推送回调，其余进响应队列。

协议层：命令追加 CRC8，遇空响应 / ERR 自动重试 3~5 次；维护面板支持读取/保存推送配置并显示系统信息。

6 编译、烧录与验收

编译烧录：D:\MDKsource\UV4\UV4.exe -r/-f 工程 MDK-ARM\STM32F4_FreeRTOS_Sensor_Collect.uvprojx。

验收用例（README 测试表 T01~T15）：正常通信、节点掉线/恢复、PC 掉线/重连、CAN Bus-Off 恢复、参数掉电保持、非法命令不死机、看门狗自动复位、连续 8h 长稳等。